附件

# 石羊河2024年度水资源调度计划

甘肃省水利厅石羊河流域水资源利用中心

目录

1. 调度依据与目标	1

1.1. 编制目的	1

1.2. 编制依据	1

1.3. 调度目标	2

1.4. 调度原则	3

1.5. 调度时段	3

2. 水情、工情	4

2.1. 2023年水情	4

2.2. 2024年水情预测	5

2.3. 工情分析	6

3. 调出区用水分析及年度用水计划建议	7

3.1. 2023年度水资源调度执行情况	7

3.2. 调出区供用水需求情况	8

3.3. 调出区年度用水计划建议	9

4. 年度调度指标	10

4.1. 年度水量分配指标	10

4.2. 主要控制断面与工程下泄水量指标	12

5. 调度计划安排	12

5.1. 年度可调水量分析	12

5.2. 年度调度计划安排	13

6. 调度计划实施	15

6.1. 年度调度计划执行与调整	15

6.2. 月旬调度计划执行与调整	15

7. 调度管理监督	15

7.1. 调度管理	15

7.2. 调度监督	16

8. 调度监测	17

8.1. 调度监测	17

8.2. 信息报送	17

8.3. 信息共享	18

9. 保障措施	18

调度依据与目标

编制目的

- 根据水利部《水资源调度管理办法》《石羊河流域水资源调度管理办法》《石羊河水资源调度方案（2023-2025年）》等规定，为做好2024年度水资源调度工作，确保完成2024年度调水任务及河湖生态水量下泄目标,特制定2024年度石羊河水资源调度计划。

编制依据

- 法律法规及部门规章

- 《甘肃省石羊河流域水资源管理条例》

- 《甘肃省石羊河流域地下水资源管理办法》

- 指导性文件

- 《水利部关于印发水资源调度管理办法的通知》（水调管〔2021〕314号）

- 《甘肃省人民政府批转省水利厅关于石羊河流域地表水量调度管理办法地表水量调度和地下水削减开采量实行地方行政首长责任制的规定、水事协调规约的通知》（甘政发〔2006〕18号）

- 《甘肃省水利厅关于做好全省河湖生态流量确定和保障工作的实施意见》（甘水资源发〔2020〕283号）（以下简称《实施意见》）

- 《甘肃省水利厅关于公布开展水资源调度的跨市州江河流域及重大调水工程名录（第一批）的通知》（甘水资源发[2022]222号）（以下简称《调水名录》）

- 《甘肃省水利厅关于进一步加强水资源统一调度管理工作的通知》（甘水资源发〔2023〕118号）

- 《石羊河水资源调度方案（2023-2025年）》（甘水资源发〔2023〕193号）

- 相关规程规范

- 《调水工程水资源调度方案与年度调度计划编制技术指南（试行）》

- 相关规划

- 《甘肃省石羊河流域重点治理规划》（以下简称《规划》）

- 《甘肃省石羊河流域重点治理调整实施方案》（以下简称《调整实施方案》）

- 《甘肃省人民政府关于石羊河流域水资源分配方案及2005-2006年度水量调度实施计划的批复》（甘政函〔2005〕101号，以下简称《分水方案》）

调度目标

- 石羊河流域 2024 年度水资源调度的目标是在符合流域水资源总体配置、流域水量分配方案及保证工程安全运行的基础上，通过实施流域水资源统一调度，落实《分水方案》，巩固重点治理成果，缓解上下游用水矛盾，削减地下水开采总量，保障河湖生态水量，维护河湖健康和良好生态环境，促进流域水资源可持续利用。

调度原则

- 节水优先、保护生态。坚持节水优先，提高水资源集约节约水平，合理安排水库调度运行，保障生态流量，维护河湖生态系统功能，持续改善下游民勤盆地及尾闾生态环境。

- 总量控制、以水而定。坚持以水而定、量水而行，落实最严格水资源管理制度，强化水资源刚性约束。根据《规划》《分水方案》《调整实施方案》《实施意见》《调水名录》，对调出区用水量和民勤蔡旗水文断面过水量实行年度调水总量控制。

- 统筹兼顾、统一调度。加强水量统一调度，统筹兼顾上下游地区利益，确保上下游用水公平公正，优先满足城乡生活用水，保障流域内基本生态用水，并统筹农业、工业用水等需要。

- 分级管理、分级负责。流域管理机构及市县（区）水务部门，按照职责分工和相应管理权限，分别负责相应的调度管理工作。

- 动态调整、科学调度。调度过程中，根据流域上游来水、主要调度工程蓄水及用水需求变化等情况，对调度计划实行动态调整、对调水目标按照丰增枯减的原则，实施科学调度。

调度时段

2024年度石羊河流域向下游民勤水资源调度时段为2024年1月1日-2024年12月31日,其中2024年1月1日至2024年4月30日及11月1日至12月31日为一般调度期,2024年5月1日至2024年10月31日为关键调度期。

- 一般调度期

在冬季，要科学安排生活、生产和生态用水，合理安排冬灌面积，严格定额管理，有效增加水库蓄水。在春季要根据上游来水和用水需求，加强春灌用水管理，科学制定灌溉制度，提高用水效率，保证春季调水量。

- 关键调度期

在夏秋季，要加强对各轮次灌溉时间节点的控制，合理制定配水计划，有计划地开展调水工作。要抢抓降水量多的有利时机，尽可能延长调水时间，确保完成调度任务。民勤县要加大向下游青土湖调水力度，保障尾闾区域生态需水。

水情、工情

2023年水情

2023年1-10月石羊河流域上游古浪河、黄羊河、杂木河、金塔河、西营河、东大河等六河来水总量为6.53亿立方米，计入11月、12月预测值后，据省水文站预测结果，2023年石羊河流域上游“六河”年来水量为7.16亿立方米，较多年平均值（1956-2022）偏小41.5%，为枯水年。其中：西营河四沟咀控制站预测年来水量2.30亿立方米，较多年均值偏少24.3%；杂木河杂木寺控制站预测年来水量1.50亿立方米，较多年均值偏少36.7%；金塔河南营水库控制站预测年来水量0.83亿立方米；较多年均值偏少36.1%；黄羊河黄羊水库控制站预测年来水量0.88亿立方米，较多年均值偏少30.9%；古浪河控制站预测年来水量0.21亿立方米，较多年均值偏少61.1%；东大河沙沟寺控制站预测年来水量1.44亿立方米，较多年均值偏少61.2%。

2023年1-12月石羊河流域上游“六河”来水主要集中在5-10月，来水量为5.43亿立方米，占全年预测总来水量的76%。

2024年水情预测

根据石羊河流域智慧水资源管理平台来水预测模型预测结果，2024年1-12月，石羊河流域“六河”来水总量为11.78亿立方米，较多年（1956-2022）均值偏少3.7%，为平水年。西营河四沟咀控制站来水量3.14亿立方米，较多年均值偏多3.2%；杂木河杂木寺控制站来水量2.52亿立方米，较多年均值偏多6.7%；金塔河南营水库控制站来水量1.27亿立方米；较多年均值偏少2.1%；黄羊河黄羊水库控制站来水量1.30亿立方米，较多年平均值偏多1.3%；古浪河控制站来水量0.56亿立方米，较多年均值偏多2.4%；东大河沙沟寺控制站来水量2.99亿立方米，较多年均值偏少19.2%。2024年度石羊河流域“六河”逐月来水情况见表2.2-1。

表2.2-1        2024年度石羊河流域“六河”逐月来水情况预测

| 河流 | 预测月径流量(万m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总计（亿m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 古浪河 | 19 | 29 | 289 | 548 | 774 | 641 | 638 | 615 | 697 | 725 | 559 | 38 | 0.557 |
| 黄羊河 | 356 | 306 | 457 | 821 | 1293 | 1369 | 1911 | 2177 | 2115 | 1145 | 522 | 488 | 1.296 |
| 杂木河 | 376 | 297 | 438 | 1319 | 2911 | 3655 | 4725 | 4779 | 3543 | 1771 | 855 | 575 | 2.524 |
| 金塔河 | 144 | 116 | 152 | 370 | 1176 | 2170 | 2975 | 2736 | 1699 | 634 | 307 | 224 | 1.27 |
| 西营河 | 419 | 310 | 439 | 1384 | 3662 | 4940 | 6306 | 6085 | 4365 | 1949 | 892 | 641 | 3.139 |
| 东大河 | 926 | 849 | 1040 | 1362 | 2152 | 3315 | 5373 | 5916 | 4344 | 2239 | 1379 | 1056 | 2.995 |
| 总计 | 2240 | 1908 | 2817 | 5804 | 11968 | 16090 | 21928 | 22308 | 16763 | 8463 | 4515 | 3022 | 11.781 |

2024年1-12月石羊河流域上游“六河”来水主要集中在5-10月，来水量为9.75亿立方米，占全年总来水量的82.8%。

本年度采用预报值开展年度水资源调度计划编制。因影响石羊河流域水雨情的因素复杂，预测结果存在不确定性，具体实施时可根据“六河”实际来水情况按照丰增枯减原则对年度水资源调度计划进行调整。

工情分析

纳入石羊河流域本年度向下游民勤水资源调度的西营河水库、南营水库、杂木渠首、西营河专用输水渠等工程运行正常。西营河专用输水渠运行多年，部分渠段、设施老化，需加大维修力度，确保调度期安全运行。

  - 2.3.1水源工程

西营水库位于西营河上游出山口，水库正常蓄水位为2025.50m，死水位2012.70m，调节库容1109万m3；南营水库位于金塔河上游出山口，正常蓄水位1938m，死水位1919.10m，调节库容1080万m3。西营水库和南营水库水库蓄水较往年同期蓄水偏小，累计可调节水量（死水位以上蓄水量）806万 m3，待蓄库容1383万 m3。截止2023年12月20日早上8时各水库蓄水情况见表2.3-1

表2.3-1   截止2023年12月20日石羊河流域上游主要水库蓄水情况表

| 河流 | 水库 | 正常蓄水位（m） | 死水位（m） | 调节库容 （万m3） | 死水位以上已蓄水量（万m3） | 死水位以上待蓄库容（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西营河 | 西营水库 | 2025.50 | 2012.70 | 1109 | 704 | 405 |
| 金塔河 | 南营水库 | 1938 | 1919.10 | 1080 | 102 | 978 |
| 合计 |  | 3963.5 | 3931.8 | 2189 | 806 | 1383 |

  - 2.3.2输水工程

西营河专用输水渠工程等级为Ⅱ等大（2）型，起点位于西营灌区渠首，终点位于石羊河下游民勤县蔡旗断面，渠道总长50.3公里。渠道设计流量22m3/s，工程运行基本正常。

调出区用水分析及年度用水计划建议

2023年度水资源调度执行情况

自2023年6月下旬到8月中旬，受高温天气影响，流域降雨量持续下降，流域内武威、金昌两市大部分水库蓄水在死水位以下，接近干涸，水源严重不足，局部地方居民饮水无法正常供应。计入2023年11月、12月预测值后，据省水文站预测，2023年石羊河流域“六河”预测年度来水7.16亿立方米，较多年平均值减少41.5%。受旱情影响，因《石羊河2023年度水资源调度计划》预测年度来水与实际来水相差较大，石羊河中心于2023年11月8日组织武威市水务局、武威水文站、凉州区水务局、民勤县水务局召开蔡旗断面下泄水量目标调整联席会议，会上经武威水文站汇报2023年河流来水预测工作，武威市水务局、凉州区、民勤县水务局汇报各水库当前蓄水情况后，各单位研判分析拟将2023年度民勤蔡旗断面年度下泄量由2.97亿立方米调整为2.07亿立方米，形成了会议纪要。会后向省水利厅进行了备案。截止12月20日0时，蔡旗断面累计过水量2.09亿立方米,已完成调整后的下泄水量目标。

调出区供用水需求情况

石羊河流域向下游民勤水资源调度，调出区凉州区的西营灌区、金塔灌区、杂木灌区用水主要为灌区农田灌溉、城乡生活、工业、生态用水。

根据水利部用水统计调查直报管理系统数据，石羊河流域西营河、金塔河、杂木河下游出山口凉州区西营灌区、金塔灌区、杂木灌区近三年地表水用水量（用水数据为渠首引水数据，包括灌区农田灌溉、城乡生活、工业、生态用水）数据见表3.3-1。

表3.3-1     凉州区西营、金塔、杂木灌区2020-2022年用水量

单位： 万立方米

| 年份 | 西营灌区 | 金塔灌区 | 杂木灌区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 19842 | 5488 | 16721 |
| 2021 | 18184 | 5588 | 15018 |
| 2022 | 18697 | 6481 | 13946 |
| 平均 | 18908 | 5852 | 15228 |

注：因武威市部分地区冬灌未结束等多方面原因，凉州区水务局无法提供2023年用水量。

调出区年度用水计划建议

根据凉州区水务局上报的2024年度地表水用水计划建议（用水包括灌区农田灌溉、城乡生活、工业、生态用水），西营灌区用水20966万立方米、金塔灌区用水8896万立方米、杂木灌区用水17753万立方米。具体详见表3.4-1

表3.4-1    凉州区西营、金塔、杂木灌区2024年度用水计划建议

单位： 万立方米

| 灌区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西营灌区 | 80 | 73 | 805 | 1379 | 2722 | 3974 | 3837 | 2687 | 2014 | 2282 | 874 | 239 | 20966 |
| 金塔灌区 | 134 | 121 | 284 | 180 | 661 | 1811 | 1921 | 1971 | 711 | 581 | 381 | 140 | 8896 |
| 杂木灌区 | 232 | 219 | 483 | 980 | 2110 | 2894 | 3061 | 2988 | 2059 | 1490 | 795 | 442 | - 17753 |

注：此数据由凉州区水务局预测2024年西营、金塔、杂木灌区上游来水量后分析得出，凉州区水务局预测2024年为平水年。

- 西营灌区申报的2024年度用水计划建议为20996万立方米，核减掉水库出库断面到渠首的水量损失和部分生态水量2100万立方米（水库出库断面到渠首的水量损失和部分生态水量按10%计算），渠首供水量为18896万立方米，与近三年实际用水量接近。

- 金塔灌区申报的2024年度用水计划建议为8896万立方米，核减掉水库出库断面到渠首的水量损失和部分生态水量178万立方米（水库出库断面到渠首的水量损失和部分生态水量按2%计算），渠首供水量为8718万立方米，超过近三年平均用水量2866万立方米。

- 杂木灌区申报的2024年度用水计划建议为17753万立方米，超过近三年平均用水量2525万立方米。

年度调度指标

年度水量分配指标

依据《分水方案》，“六河”不同保证率来水时民勤蔡旗水文断面过水量见表4.1-1。《分水方案》确定的涉及向下游民勤水资源调度的杂木河、金塔河、西营河，不同频率典型年分配水量见表4.1-2～4.1-6。（因《分水方案》采用1956-2000年径流系列，“六河”多年平均来水为12.84亿立方米。根据1956-2022径流系列，“六河”多年平均来水为12.23亿立方米，具体调度时可根据上游来水参考执行）

表4.1-1   “六河”不同保证率来水时民勤蔡旗水文断面过水量表

| 六河来水频率 | P=90% | P=75% | P=50% | P=25% | P=10% | 多年 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六河来水量（亿m3） | 9.61 | 10.91 | 12.56 | 14.48 | 16.33 | 12.84 |
| 蔡旗断面过水量（亿m3） | 1.75 | 1.97 | 2.25 | 2.59 | 2.93 | 2.29 |

注：“六河”指古浪河、黄羊河、杂木河、金塔河、西营河、东大河。以上水量扣除东大河向民勤蔡旗断面调水量。

表4.1-2西营河、金塔河、杂木河不同频率典型年的水量分配（多年平均）

单位：万立方米

| 项目 | 西营河 | 金塔河 | 杂木河 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然来水量 | 37011 | 13670 | 23797 | 74478 |
| 水库出库断面 | 36607 | 13533 | 23753 | 73893 |
| 调出区分配水量 | 19706 | 13533 | 17753 | 50992 |
| 调入区分配水量 | 16901 |  | 6000 | 22901 |

表4.1-3西营河、金塔河、杂木河不同频率典型年的水量分配（P=25%）

单位：万立方米

| 项目 | 西营河 | 金塔河 | 杂木河 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然来水量 | 41154 | 15579 | 27626 | 84359 |
| 水库出库断面 | 40750 | 15442 | 27582 | 83774 |
| 调出区分配水量 | 21593 | 15442 | 20840 | 57875 |
| 调入区分配水量 | 19156 |  | 6742 | 25898 |

表4.1-4西营河、金塔河、杂木河不同频率典型年的水量分配（P=50%）

单位：万立方米

| 项目 | 西营河 | 金塔河 | 杂木河 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然来水量 | 36266 | 13403 | 23147 | 72816 |
| 水库出库断面 | 35862 | 13266 | 23103 | 72231 |
| 调出区分配水量 | 19012 | 13266 | 17431 | 49709 |
| 调入区分配水量 | 16850 |  | 5672 | 22522 |

表4.1-5 西营河、金塔河、杂木河不同频率典型年的水量分配（P=75%）

单位：万立方米

| 项目 | 西营河 | 金塔河 | 杂木河 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然来水量 | 32167 | 11511 | 19332 | 63010 |
| 水库出库断面 | 31762 | 11374 | 19288 | 62424 |
| 调出区分配水量 | 16772 | 11374 | 14531 | 42677 |
| 调入区分配水量 | 14990 |  | 4756 | 19746 |

表4.1-6 西营河、金塔河、杂木河不同频率典型年的水量分配（P=90%）

单位：万立方米

| 项目 | 西营河 | 金塔河 | 杂木河 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然来水量 | 28761 | 10060 | 16430 | 55251 |
| 水库出库断面 | 28356 | 9923 | 16386 | 54665 |
| 调出区分配水量 | 14889 | 9923 | 12351 | 37163 |
| 调入区分配水量 | 13467 |  | 4035 | 17502 |

注：调入区虽没有金塔河分配水量，但实际调度过程中根据凉州区水务局建议西营河、金塔河、杂木河来水纳入统一调度。

主要控制断面与工程下泄水量指标

根据《调整实施方案》，平水年份，2020年治理水平年民勤蔡旗断面下泄水量2.97亿立方米以上（包括景电工程调水0.79亿立方米），其中石羊河流域向下游民勤调水由两部分组成，分别为西营输水1.1亿立方米、天然河道下泄1.08亿立方米。

调度计划安排

年度可调水量分析

根据石羊河流域地形地貌特征，与下游民勤盆地有水量联系的主要是流域中部武威盆地上游的“六河”水系，包括古浪河、黄羊河、杂木河、金塔河、西营河、东大河，现阶段流域上游向下游民勤调度水量主要由西营河、金塔河、杂木河来水和六河来水通过水量转化汇集到下游石羊河大河的泉水组成。

- 2024年度石羊河流域上游“六河”预测来水为11.78亿立方米，其中：西营河预测来水为3.14亿立方米，金塔河预测来水为1.27亿立方米、杂木河预测来水为2.52亿立方米。

- 2024年度凉州区水务局申报的西营灌区2024年度用水计划建议为2.10亿立方米，预计可调水量为1.31亿立方米；金塔灌区用水计划建议为0.89亿立方米，预计可调水量为0.26亿立方米；杂木灌区用水计划建议为1.78亿立方米，预计可调水量为0.23亿立方米。

- 西营灌区用水计划建议超分配水量0.13亿立方米，金塔灌区和杂木灌区用水计划建议均未超分配水量，超出部分从金塔河、杂木河统筹调度。具体分配情况见表5.1-1

- 表5.1-1          西营河、金塔河、杂木河可调水量分析

单位：万立方米

| - 项目 | - 西营河 | - 金塔河 | - 杂木河 | - 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 预测来水量 | - 31393 | - 12704 | - 25245 | - 69342 |
| - 调出区分配水量 | 19706 | 13533 | 17753 | 50992 |
| - 调出区用水计划建议 | - 20966 | - 8896 | - 17753 | - 47615 |
| - 调出区近三年平均用水量 | 18908 | 5852 | 15228 | - 39988 |
| - 向蔡旗断面调水可调水量 | - 11687 | - 3808 | - 7492 | - 22987 |

注:西营河、金塔河以上游山区水库出库断面计量，杂木河以杂木水文站为计量断面。

- 综合考虑调水过程中的水量损失及“六河”通过水量转化汇集到下游石羊河大河的泉水，以及可通过西营河专用输水渠加大向民勤调度水量，在平水年份，2024年度石羊河流域向下游民勤调度水量可以满足《规划》《分水方案》《调整实施方案》确定的西营河专用输水渠向民勤蔡旗断面调水1.1亿立方米，天然河道向民勤蔡旗断面调水1.08亿立方米的调水目标。

年度调度计划安排

2024年“六河”预测来水为11.78亿立方米，较多年（1956-2022）平均12.23亿立方米偏少3.7%，为平水年。根据《规划》《分水方案》《调整实施方案》确定的平水年份西营河专用输水渠与天然河道的调水量及石羊河中游调出区西营、杂木、金塔三个灌区2024年度用水计划建议及近三年用水量，初步确定2024年民勤蔡旗断面计划下泄水量2.97亿立方米（包括景电工程调水0.79亿立方米），其中石羊河流域向下游民勤调水2.18亿立方米：西营河专用输水渠下泄至蔡旗断面水量1.10亿立方米，天然河道下泄至蔡旗断面水量1.08亿立方米。

具体实施调度时，蔡旗断面下泄水量指标应以蔡旗水文站实测径流数据为准。逐月下泄水量指标与当月蔡旗水文站实测水量的差值由杂木河与西营河按1：3～4比例调水补足。天然河道来水量缺口较大时，可通过西营河专用输水渠调水补足缺口。2024年度向民勤蔡旗断面逐月下泄水量指标见表5.2-1：

表5.2-1    2024年度向民勤蔡旗断面逐月下泄水量指标

单位：万立方米

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西营河专用输水渠下泄至蔡旗断面水量 | 0 | 0 | 425 | 86 | 467 | 792 | 2288 | 2775 | 3519 | 531 | 115 | 9 | 11007 |
| 天然河道下泄 至蔡旗断面水量 | 415 | 670 | 579 | 472 | 407 | 716 | 917 | 2164 | 2544 | 1011 | 397 | 519 | 10811 |
| 合计 | 415 | 670 | 1004 | 558 | 874 | 1508 | 3205 | 4939 | 6063 | 1542 | 512 | 528 | 21818 |

注：下泄指标数据根据2018至2022年逐月实测平均值修正得出。

调度计划实施

年度调度计划执行与调整

因年度预测来水与实际来水相差较大、发生旱情政府启动干旱防御Ⅳ级及以上应急响应等原因，确需对年度调度计划进行重大调整的，由厅石羊河中心召集调度工作成员单位召开联席会议，科学研判调整目标值，提出调整意见，报省水利厅审批或者备案后执行。

月旬调度计划执行与调整

厅石羊河中心根据“六河”来水、水库蓄水变化、用水过程等情况，在调度管理权限内对月度调度计划进行动态调整。在调度期内以月为调度时间单元,逐月累计滚动修正调水量，对上一个月(或几个月)民勤蔡旗断面累计调水量进行加减修正,形成当月民勤蔡旗断面下泄水量指标。

调度管理监督

调度管理

厅石羊河中心负责责组织、协调、实施、监督本流域水资源统一调度工作。监督检查调水计划执行，审核调水时段调水量，定期或不定期对相关水文控制断面、水库和引水枢纽的水量调度情况进行监督检查。武威市、凉州区、民勤县水务局作为执行责任主体，要严格执行《年度计划》和月度调度目标，按照管辖权限组织实施辖区内水资源调度，加强调度过程管理，严格用水总量控制和取用水监管，落实水量分配指标，确保完成调度目标。

武威市水务局组织做好日常联合巡察督查和西营河专用输水渠的管护工作，并按时间要求做好西营水库、南营水库、黄羊水库入出库平均流量和水量，以及杂木河引水枢纽和取水口每旬引水量资料报送。凉州区水务局在调水过程中要加强各重点渠首、渠道断面水量监测，并做好水库、渠首等地段入库（来水）及下泄流量记录，实行渠首、渠道末端断面监测和全程巡查检查，杜绝违规引水等现象发生。西营水库、南营水库、杂木渠首、西营河专用输水渠等纳入统一调度的工程运行管理单位要严格落实调度责任，坚持供水、灌溉、调水等调度服从水资源统一调度，严格执行《年度计划》确定的逐月调度计划，确保下泄水量符合月度指标。民勤县水务局要做好下游河道及尾闾青土湖的生态水量保障工作，年末向厅石羊河中心报送下游生态水量保障工作报告。

调度监督

厅石羊河中心以及市、县区水务局根据职责分工和管辖权限负责组织、协调、实施、监督石羊河水资源调度工作，按要求开展水资源调度监督检查。

- 厅石羊河中心以及市、县区水务局在履行监督检查职责时，有权采取以下措施：要求被检查单位提供有关文件和资料,进行查阅或者复制；要求被检查单位就执行年度调度计划和调度指令的有关问题进行说明；进入被检查单位进行现场检查;依法对取用水情况进行检查；对涉及调度的其他有关事项进行调查、询问；责令被检查单位纠正违反水资源调度相关法律法规的行为。

- 被检查单位或者个人应当接受和配合监督检查工作,不得拒绝或者妨碍监督检查人员依法执行公务。

调度监测

调度监测

武威水文站负责上游各支流来水和各控制断面水量监测。

武威市水务局和凉州区水务局按照职责分工，做好各水库和引水枢纽入出库平均流量及输水工程和取水口的供水流量监测。民勤县水务局负责做好下游河道及尾闾青土湖生态水量监测工作。

信息报送

武威水文站每月1日、11日、21日向厅石羊河中心报送上旬上游各支流平均流量和来水总量（附表2）及民勤蔡旗断面过水量旬报表（附表3）。根据调水需要，关键调度期随时报送日平均流量和水量，供调水工作领导小组掌握调水情况，调整调度水量。武威市水务局要在逐级报告审核后于每月1日、11日、21日向厅石羊河中心报送上旬的西营水库、南营水库、黄羊水库入出库平均流量和水量，以及杂木河引水枢纽和取水口每旬引水量（附表4）（信息报送纳入省水利厅年度最严格水资源考核中，报送不及时的将在考核中予以扣分）。厅石羊河中心每月1日、11日、21日在厅石羊河中心网站发布上旬民勤蔡旗断面过水量信息。

信息共享

武威市水务局和凉州区水务局要在西营河专用输水渠、西营水库、南营水库、杂木渠首每个调水时段开始和结束时向调水工作领导小组上报调水信息。

武威水文站每天早上向调水工作领导小组通报前一日蔡旗断面调水量信息。厅石羊河中心在每旬结束时在中心网站上发布上旬调水信息。

保障措施

- 在省水利厅的指导下，厅石羊河中心负责组织、协调、实施、监督石羊河流域水资源调度工作，按要求开展日常监督检查。年度水资源调度计划执行情况实行地方行政首长责任制并纳入省水利厅年度最严格水资源考核中，年度不达标将在考核中予以扣分，并进行通报。

- 武威市、凉州区、民勤县水务局应根据职责分工和管辖权限负责组织、协调、实施、监督本行政区域内年度水资源调度工作，加强本行政区内水资源调度实施情况监督检查，细化本区域水资源调度计划，并及时将监督检查情况报送厅石羊河中心。

- 流域内各市县（区）水务局应合理配置各类水源，提高供水安全保障能力；严格执行年度水资源调度计划，制定完善各项应急预案，健全应急管理体系，有效防范和快速处置突发事件，确保供水安全和生态安全。

- 成立2024年度石羊河水资源调度工作领导小组（附表1），厅石羊河中心主要负责同志任领导小组组长，武威市水务局主要负责人、武威水文站主要负责人、厅石羊河中心分管负责人任副组长，相关县区水务局及水管单位负责人为小组成员。领导小组各成员单位主要负责人为各单位调水工作责任人。

- 各成员单位要严格落实2024年度水资源调度计划，认真履行调水责任，加强沟通协作，并根据需要召开联席会议，研判、协调水资源统一调度涉及的重大问题，协调解决调水过程中出现的纠纷和矛盾，共同维护调水秩序，确保完成年度水资源调度任务。

附表1

石羊河2024年度水资源调度工作领导小组成员名单

| 领导小组 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 张峰 | 甘肃省水利厅石羊河流域水资源利用中心 | 主 任 | 13893409866 |
| 副组长 | 张兴芳 | 武威市水务局 | 局 长 | 13993505125 |
|  | 李计生 | 武威水文站 | 站 长 | 13919287108 |
|  | 曹进军 | 甘肃省水利厅石羊河流域水资源利用中心 | 副主任 | 18093129036 |
| 成 员 | 徐吉海 | 甘肃省水利厅石羊河流域水资源利用中心 | 水资源管理科科长 | 13659352285 |
|  | 苏兴礼 | 武威市水务局 | 水政水资源科科长 | 13659359567 |
|  | 徐祥宗 | 凉州区水务局 | 局 长 | 13893591678 |
|  | 彭庆荣 | 民勤县水务局 | 局 长 | 13639356996 |
|  | 高泽堂 | 凉州区西营河水利管理处 | 处 长 | 13893530396 |
|  | 杨辉林 | 凉州区金塔河水利管理处 | 处 长 | 13809350626 |
|  | 钱 军 | 凉州区杂木河水利管理处 | 处 长 | 13993530366 |
|  | 马玉祥 | 民勤县环河灌区水利站 | 站 长 | 13830536461 |
|  | 雷在新 | 民勤县红崖山水库管理处 | 处 长 | 13830536977 |

注：成员如有变动，请及时上报组长单位。

附表2

## 石羊河流域上游各支流水文资料旬报表

| 填报单位：（盖章） 2024年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河流 | 站点 | 旬水量 （万m3） | 年累计水量（万m3） | 与上年同期相比（万m3） | 与多年同期比（万m3） |
| 西营河 |  |  |  |  |  |
| 杂木河 |  |  |  |  |  |
| 古浪河 |  |  |  |  |  |
| 西大河 |  |  |  |  |  |
| 黄羊河 |  |  |  |  |  |
| 金塔河 |  |  |  |  |  |
| 大靖河 |  |  |  |  |  |
| 东大河 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 填表： |  |  |  | 校核： |  |

附表3

民勤蔡旗断面过水量旬报表

| 填报单位：（盖章） 2024年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面名称 | 旬来水量 （万m3） | 旬来水量与去年同期比增、减 (增+、减-) （万m3） | 年累计 来水量 （万m3） | 与去年相比 增、减 (增+、减-) （万m3） | 与2006年相比 增、减 (增+、减-) |
| 西营河专用输水渠下泄至蔡旗断面水量 |  |  |  |  |  |
| 景电二期 调水至蔡旗断面水量 |  |  |  |  |  |
| 天然河道下泄水量 |  |  |  |  |  |
| 蔡旗断面过水总量 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 填表： |  |  |  | 校核： |  |

附表4

水库（引水枢纽和取水口）入出库水量（引水量）旬报表

填报单位：（盖章）                                             2024年  月  日

| 水库、引水枢纽和取水口名称 | 入库流量 （m3/s） |  | 出库流量 （m3/s） | 旬来水量 （万m3） |  | 引水枢纽和取水口引水流量（m3/s） |  | 引水枢纽和取水口引水量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西营水库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南营水库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 黄羊水库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杂木渠首 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 填表： |  |  |  |  | 校核： |  |